MANUALE D’USO

Centralina semaforica a 2-3-4 vie «DB SYNC-4»

Senso unico alternato · incrocio a T · incrocio a 4 accessi – programmazione via telecomando

| Codice documento | Revisione | Data di emissione | Prodotto |
| --- | --- | --- | --- |
| MU-DB984SE | 00 | 30/06/2026 | DB831SE |

# 1. Introduzione

DB SYNC-4 è una centralina semaforica a controllo al quarzo per la regolazione del traffico nei cantieri: senso unico alternato, incrocio a T (sbocco) e incrocio a 4 accessi. La programmazione avviene in modo rapido, senza conoscenze particolari, tramite un telecomando a infrarossi che guida l’operatore attraverso il menu.

Le durate del rosso e del verde possono essere impostate per ogni semaforo in modo indipendente e al secondo, rendendo l’impianto molto versatile. Prodotto conforme CE e RoHS.

# 2. Telecomando di programmazione – funzione dei tasti

| Tasto | Funzione |
| --- | --- |
| ON | Accende il telecomando; tenuto premuto 2 secondi attiva la retroilluminazione del display. È anche il tasto di avvio e per le funzioni speciali. |
| 1 | Sposta a sinistra nel menu oppure riduce i valori. |
| 3 | Sposta a destra nel menu oppure aumenta i valori. |
| 2 | Torna indietro nel menu. |
| 4 | Avanza nel menu oppure conferma le immissioni. |
| Man. | Attiva l’esercizio manuale. |
| OK | Conferma e trasmette i dati al semaforo. |

Alimentazione del telecomando: batteria da 9 V. Quando sul display appare «Batt.ve.» (batteria vecchia) procurarsi una batteria alcalina di alta qualità; sostituirla al più tardi quando compare «Batteria scarica».

# 3. Impostazione della lingua

Con il telecomando spento, premere insieme i tasti «1 + 2 + 4 + ON» e mantenerli premuti per circa 5 secondi, finché non compare il menu di selezione della lingua. Selezionare la lingua con i tasti «1» o «3» e confermare con il tasto «4». (Ulteriori lingue disponibili su richiesta.)

# 4. Messa in funzione dell’impianto

- Alimentare ogni semaforo a 12 V DC, collegando le batterie oppure l’alimentatore dedicato nella base del supporto batterie. Rispettare la corretta polarità. I semafori si accendono automaticamente (interruttore on/off elettronico).

- I semafori iniziano a lampeggiare in giallo.

- Se durante la messa in funzione i semafori sono vicini, tenerli ad almeno 3 metri di distanza l’uno dall’altro: questo consente di assegnare in modo univoco i segnali a infrarossi del telecomando a ciascun semaforo.

# 5. Programmazione – senso unico alternato

- Accendere il telecomando con «ON»; sul display compare il punto di menu «Selez.». Usare «1»/«3» per modificare o selezionare i valori, «2» per tornare indietro, «4» per avanzare/confermare.

- Alla prima messa in funzione, verificare con il tasto «2» le impostazioni del Paese per la durata rosso/giallo e giallo; questi valori di base normalmente non vanno più modificati. Tornare quindi su «Selez.».

- Selezionare con «1»/«3» la regolazione «Monodir.» (senso unico) e confermare con «4».

- Impostare la durata di «ROSSO 1» e «ROSSO 2» con «1»/«3». Valore di riferimento: circa 12 secondi di rosso ogni 100 metri di cantiere, considerando una velocità di passaggio di 30 km/h. In pendenza o su terreni impervi si possono impostare ROSSO 1 e ROSSO 2 differenti.

- Impostare «VERDE 1» e «VERDE 2». Indicazioni: traffico ridotto 15–20 s, traffico medio 30–40 s, traffico elevato 50–70 s. Le durate del verde possono essere diverse per ogni direzione. Confermare con «4».

- Trasmettere i dati al semaforo 1: orientare il fronte del telecomando a circa 1 metro, frontalmente, rispetto alla scatola di comando sotto la camera del verde, quindi premere «OK». Il LED nel comando sfarfalla alla ricezione e il semaforo si avvia.

- Confermare l’avvio con «OK» («In fnz.? Sì OK»); in caso contrario tornare indietro con «2» e riprogrammare. Si hanno fino a 15 minuti per programmare il secondo semaforo.

- Programmare il semaforo 2 allo stesso modo e confermarne l’avvio. Disinserire quindi il telecomando: il senso unico alternato è attivo.

Se un semaforo non si attiva, ridurre la distanza durante la trasmissione oppure ottimizzare l’angolazione del telecomando rispetto al semaforo.

# 6. Programmazione – incrocio a T (sbocco)

- In «Selez.» scegliere con «1»/«3» la regolazione «Sbocco» e confermare con «4».

- Impostare le durate del rosso da «ROSSO 1» a «ROSSO 3» e dei verdi da «VERDE 1» a «VERDE 3» con «1»/«3», confermando con «4».

- Programmare quindi i semafori come descritto al punto 5 (trasmissione con «OK»).

# 7. Programmazione – incrocio a 4 accessi

- In «Selez.» scegliere «Incrocio» con «1»/«3».

- Impostare i 4 valori del rosso (1–4) e i 4 valori del verde (1–4) con «1»/«3», confermando con «4».

- Programmare quindi i semafori come descritto al punto 5.

# 8. Semafori (segnali) paralleli

Quando servono ripetitori o due segnali paralleli affacciati, possono essere impiegati semafori paralleli sincronizzati (per senso unico, sbocco o incrocio).

- Dopo l’accensione del telecomando, attivare il sottomenu «G.seg.p.» e tornare indietro nel menu con «2».

- Attivare l’immissione del semaforo parallelo con «3» (si disattiva con «1»), proseguire con «4» e immettere i tempi come già descritto.

- È possibile assegnare a ogni gruppo fino a 9 semafori paralleli. Programmarli secondo la loro assegnazione (es. «1T1» indica Gruppo 1 – Testa 1), trasmettendo i dati con «OK» e confermando l’attivazione.

# 9. Modalità operative speciali (esercizio manuale)

Con il telecomando spento si accede alle modalità speciali premendo insieme «Man.» e «ON»; con il telecomando acceso, tenere premuto «Man.» per circa 5 secondi. Scorrere le voci con «3» (avanti) e «1» (indietro).

- Lampeggiante: il semaforo selezionato lampeggia in giallo. Ripetere su ogni semaforo.

- Spento: le lampade del semaforo vengono spente (es. di notte). Ripetere su ogni semaforo.

- Rosso permanente: il semaforo passa stabilmente al rosso (es. per spostare un mezzo o per abbattimento alberi).

- Verde permanente: il semaforo passa stabilmente al verde (es. per smaltire una coda).

ATTENZIONE: nelle modalità rosso/verde permanente, definire uno stato coerente in entrambi i semafori per evitare equivoci nel traffico (se un semaforo è su «Verde», l’altro deve essere su «Rosso»). Per uscire dall’esercizio manuale, selezionare «Automat.» e confermare con «OK» su ogni semaforo, poi disinserire il telecomando («Box off»).

# 10. Indicatori LED nel comando del semaforo

| Indicazione LED | Significato |
| --- | --- |
| Giallo spento | Batteria carica |
| Giallo fisso | Avvertenza batteria (circa 10,5 V) |
| Giallo lampeggio veloce | Batteria scarica: semaforo spento. Sostituire entro 5 minuti, altrimenti i dati programmati vengono cancellati |
| Giallo lampeggio lento | Esercizio manuale: giallo lampeggiante |
| Rosso fisso | Esercizio manuale: rosso permanente |
| Rosso lampeggiante | Lampada del rosso difettosa: sostituire la lampada |
| Arancione (rosso+verde) | Esercizio manuale: spento (lampade off) |

Inoltre, alla commutazione da verde a giallo, il LED verde lampeggia 1 volta nel semaforo 1, 2 volte nel semaforo 2, 3 volte nel semaforo 3 e così via: indica come è stato programmato ciascun semaforo.

# 11. Batteria, alimentazione e fermo impianto

- Sostituzione batteria: a circa 9 V il semaforo spegne le lampade. Sostituire con una batteria carica da 12 V (capacità secondo l’impianto), alloggiata nella scatola in basso. Per non perdere la programmazione, sostituire la batteria entro 5 minuti.

- Alimentazione da rete: in alternativa alle batterie è possibile alimentare a 12 V tramite alimentatore dedicato (es. DB830SE).

- Interruzione provvisoria: per mettere fuori servizio i semafori senza cancellare il programma, impostarli entrambi su «Spento»; non staccare le batterie. Il programma prosegue internamente grazie all’alimentazione collegata.

# 12. Avvertenze

- Allestire e segnalare il cantiere secondo il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione.

- Rispettare sempre la polarità nei collegamenti e proteggere i contatti dall’acqua.

- Non manomettere i semafori, le centraline e i cablaggi; per qualsiasi anomalia rivolgersi all’assistenza.

Documento emesso in data 30/06/2026 – Revisione 00.

DB Plast Green Solution S.r.l. – Divisione Lavorincorso

Via Romana, 23 – Loc. Promano, 06012 Città di Castello (PG) – Tel. 075 5458631 – commerciale@lavorincorso-db.com